Rekonstrukce střechy

stavby bez č.p.

Parc.č. 603 v k.ú. Štěchovice

Projekt pro Stavební povolení

Technická zpráva

Stavebník: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

č. vyhotovení:

- Bourací práce

- Popis bouracích prací.

Stávající konstrukce střechy bude kompletně odstraněna.

Jedná se o střešní krytinu z asfaltových modifikovaných pásů, dřevěný záklop na dřevěné spádové konstrukci a oplechování atik a oplechování stříšky vstupní rampy.

Vše bude ručně sejmuto, dřevěná konstrukce bude postupně demontována po jednotlivých prvcích a rozřezána na palivové dřevo.

Materiál z bouracích prací (stavební suť, železo, dřevo) bude roztříděn a odvezen v kontejnerech na skládky k tomu určené. Dřevo bude rozřezáno na palivové.

Před zahájením prací bude provedeno vymezení staveniště, tak aby bylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Vymezení staveniště bude denně kontrolováno.

Během provádění prací dojde k malému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem zhotovitele bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti kropením. Stavební činnost musí být omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7 – 18 hod.

Při prováděných pracích zhotovitel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je povinen se řídit technickými normami provádění (ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola

betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 Provádění zděných konstrukcí, Provádění dřevěných konstrukcí, Tesařské práce stavební).

- Nové konstrukce – ŽB věnec

Bude proveden nový pozední věnec.  Železobetonový věnec bude probíhat po třech stranách objektu – po atice. Rozměr 150 x 150 mm s výztuží 4 x R12 a  třmínky R6 po 250 mm.

Bude opraveno lokální poškození fasádní omítky a fasádní omítka v ploše nového věnce.

- Nové konstrukce - střecha

Nová skladba střechy typová skladba DEK ST.2001A (DEKROOF 01-A).

Jedná se o jednoplášťovou skladbu stabilizovanou mechanickým kotvením. Hydroizolační vrstva je z fólie z měkčeného PVC. Tepelněizolační a spádová

vrstva je z EPS. Parotěsnicí vrstva je z asfaltového pásu.

Viz. Příloha – typová skladba střechy DEK.

- Úpravy povrchů

Bude opraveno lokální poškození fasádní omítky a fasádní omítka v ploše nového věnce. Barva fasády šedá.

- Doplňkové výrobky

- Klempířské výrobky

- Oplechování atik a ploch navazujících na PVC střešní krytinu bude z poplastovaných prvků, např. Viplanyl, barva šedá.

Okapový žlaby a případně svody budou z barveného pozink plechu. Barva šedá Tvary oplechování a lemování dle příslušné ČSN.

- Závěr

Při zabudovávání jednotlivých stavebních a jiných výrobku do stavby dodržet podmínky a postupy provádění předepsané v technologických listech výrobků.

Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. Dodavatel při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník.

Tomáš Hoznourek

Výpis doplňkových výrobků je pouze orientační, v průběhu výstavby dojde k upřesnění všech doplňkových výrobků stavby ze strany investora, včetně konečných povrchových úprav.